CALCUL DE L’EMPRUNTE CARBONE

# Généralités :

Ce document explique la méthodologie de calcul de l’emprunte carbone de Feye Solutions SRL.

Le but est de prendre en compte tous les paramètres directs et indirects pour calculer cette emprunte carbone.

Pour une très petite entreprise, l’empreinte carbone est structurée  comme un « mini bilan carbone » avec une checklist exhaustive, puis une méthode pas à pas pour la remplir et calculer les émissions.

Périmètre et principes de base

- L’empreinte carbone mesure toutes les émissions de GES liées à l’activité : directes (tout ce qui es consommé/brûlé) et indirectes (ce que les fournisseurs, le numérique, les achats, etc. émettent pour l’entreprise).

- Le calcul se fait avec la formule Émissions = Donnée d’activité × Facteur d’émission (par exemple kWh d’électricité × kgCO₂e/kWh).

- Pour une très petite structure, l’objectif est d’être pragmatique : couvrir tous les postes significatifs, même avec des approximations raisonnables (facteurs monétaires en dernier recours).

# Checklist complète (émissions directes et indirectes)

Cette checklist est copiée dans un tableur avec colonnes : « Poste », « Donnée à collecter », « Source des données », « Période », « Observations ».

## A. Émissions directes

- Carburant des véhicules de l’entreprise (voiture, utilitaire, scooter, etc.).

- Carburant pour groupes électrogènes ou petits équipements thermiques (si existants).

- Combustibles pour chauffage : mazout, gaz

## B. Émissions indirectes liées à l’énergie

- Électricité des locaux (domicile si tu travailles de chez toi + éventuel bureau ou coworking).

- Chauffage des locaux s’il est facturé via un contrat (gaz de ville, réseau de chaleur, etc.).

## C. Autres émissions indirectes significatives

- Déplacements professionnels

- Trajets domicile–travail.

- Déplacements clients / missions (voiture, train, avion, taxi/VTC, transports en commun).

- Achats de biens et services

- Matériel informatique (ordinateur, écran, téléphone, imprimante, etc.).

- Mobilier (bureau, chaise, rangements).

- Fournitures (papier, cartouches, consommables, petits matériels).

- Prestations de services :

  - Sous-traitants, freelances, agences.

  - Services numériques (SaaS, logiciels en abonnement, plateformes).

  - Comptable, avocat, marketing, etc.

- Numérique / IT

- Utilisation du cloud, des serveurs, des outils de stockage (Google Drive, Microsoft 365, etc.).

- Hébergement de site web, emailing marketing, outils CRM.

- Réseau internet fixe et mobile (box, forfaits téléphoniques).

- Bâtiment / locaux

- Location de bureau ou coworking (part de surface utilisée par ton activité).

- Charges locatives (chauffage collectif, climatisation, électricité des communs).

- Travaux d’aménagement (peinture, meubles sur mesure, etc.) si récents et significatifs.

- Déchets

- Déchets papier/carton, emballages, DEEE (déchets électroniques), mobilier en fin de vie.

- Mode de traitement : tri, recyclage, incinération, stockage (si l’info est disponible).

- Autres

- Restauration liée au travail (repas d’affaires, catering pour événements).

- Événements professionnels (salons, séminaires, formations) : transport, hébergement, restauration.

- Services financiers : banque, assurance (optionnel mais possible via facteurs monétaires).

Méthodologie pas à pas pour une très petite entreprise

Étape 1 – Définir le périmètre

- Identification du périmètre du scope :

  - Au minimum : énergie (électricité + chauffage), carburants, déplacements pro (voiture, train, avion).

  - Pour une TPE : tous les postes listés dans la checklist, mais tu peux traiter certains avec des estimations monétaires.

- Période : analyse par 12 mois civils ou une année comptable.

Étape 2 –Données

Pour chaque poste de la checklist, collecter les données d’activité les plus physiques possibles.

- Énergie :

  - kWh d’électricité et de gaz sur la période (factures).

- Carburants :

  - Litres de carburant (tickets, factures) ou à défaut kilomètres parcourus par type de véhicule.

- Déplacements pro :

  - Km en voiture (perso ou pro), billets de train (km ou origine–destination), billets d’avion (trajets et classes), taxis/VTC (km ou montants).

- Achats de biens :

  - Poids ou quantités si possible (kg de papier, nb d’ordinateurs), sinon montant en euros par type d’achat.

- Services et numérique :

  - Montant annuel par type de service (logiciels, hébergement, sous-traitance).

- Déchets :

  - Tonnage (données du prestataire déchets ou estimation) ou nombre d’objets mis au rebut (ex : 1 PC, 1 écran).

REM : SI les données physiques ne sont pas disponibles, utilisation des écritures comptables regroupée par catégorie (informatique, mobilier, prestations, etc.).

Étape 3 – Association des facteurs d’émission

- Pour chaque type de donnée, un facteur d’émission est défini (kgCO₂e par kWh, par litre, par km, ou par euro).

- Sources:

  - Bases publiques (Base Carbone / Base Empreinte) ou équivalents (en Europe)

- Priorité d’usage :

    - Facteurs physiques (par kWh, litre, km, kg de matériau) : plus précis.

    - Facteurs monétaires (par euro dépensé) pour les achats/services sans données physiques.

Exemples de correspondance (à adapter avec les facteurs réels choisis) :

- Électricité : kWh d’électricité × facteur d’émission du mix électrique.

- Voiture : km × facteur d’émission par km (selon type de véhicule) ou litres × facteur par litre.

- Ordinateur : 1 unité × facteur d’émission « fabrication ordinateur » ou euros × facteur monétaire « équipements informatiques ».

Étape 4 – Calcul des émissions poste par poste

- Application de la formule pour chaque ligne :

  - Émissions (kgCO₂e) = Donnée d’activité × Facteur d’émission.[1][4]

- Organisation du tableur en colonnes :

  - Catégorie (énergie, déplacements, achats, déchets…).

  - Poste précis (ex : voiture perso – déplacements clients).

  - Donnée d’activité (valeur + unité).

  - Facteur d’émission (valeur + unité).

  - Résultat en kgCO₂e.

- Total :

  - Somme par catégorie.

  - Somme globale annuelle.

Pour permettre un meilleur suivi, les types d’émissions sont différenciés.

Étape 5 – Analyse et priorisation

- 3 à 5 plus gros postes d’émissions sont identifiés (souvent déplacements, carburants, chauffage/électricité, achats informatiques).

- Pour chaque poste majeur, les éléments suivants sont relevés :

  - Les leviers possibles (réduction, substitution, optimisation).

  - Les actions simples à ta portée pour une TPE (télétravail, train plutôt qu’avion, covoiturage, électricité verte, équipements plus sobres, etc.).

4. Exemple de structure de fiche pour chaque poste

Chaque poste est standardisé avec une mini-fiche comme ceci :

- Intitulé : Électricité – bureau / domicile.

- Périmètre : tous les kWh facturés sur l’année pour la surface utilisée par l’activité.

- Source des données : factures d’électricité, relevés.

- Données : total kWh sur la période considérée.

- Facteur d’émission choisi : facteur moyen pour l’électricité du pays ou du fournisseur.

- Calcul : kWh × facteur d’émission = kgCO₂e.

- Commentaires : part de l’activité professionnelle (ex : 30% du logement si travail à domocile).

5. Adaptation de la méthode à une TPE

- Focaliser la précision sur :

  - Énergie (électricité + chauffage).

  - Carburants et déplacements professionnels.

- Utiliser des facteurs monétaires pour :

  - Achats de matériels et de services.

- Regrouper les « petits » postes (petites fournitures, petits services) en une seule ligne « autres achats » avec un facteur monétaire moyen.

# INFO

Ce document a été réalisé avec le support de Perplexity AI, les sources utilisées sont :

- https://greenly.earth/blog/guide-entreprise/empreinte-carbone-definition-methode-calcul

- https://institut-superieur-environnement.com/blog/comment-calculer-lempreinte-carbone-de-son-entreprise-meme-gratuitement-2/

- https://www.engie-green.fr/enr/tout-savoir-empreinte-carbone/

- https://www.helios.do/empreinte-carbone/empreinte-carbone-calcul/

- https://www.hellocarbo.com/blog/calculer/bilan-carbone-entreprise-guide-complet/

- https://kaizen.com/fr/publications/calculer-empreinte-carbone-entreprise/

- https://orki.green/article/calcul-empreinte-carbone-entreprise-le-guide

- https://globalclimateinitiatives.com/guide-pratique-pour-calculer-lempreinte-carbone-dun-produit-par-lacv/

- https://www.hellocarbo.com/blog/reduire/empreinte-carbone-definition/

- https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/methodologie-document-travail-43-empreinte-carbone-2018-juillet2019.pdf